Ubuntu路由器配置方法

- 将网卡链接模式设置为桥接模式

- 点击 ”虚拟机”

- 点击 ”设置”

- 点击 ”网络适配器”

- 点击 ”桥接模式”

- 点击 “确定”

- 添加第二块网卡并设置为NAT模式

1) 点击 ”虚拟机”

2) 点击 “设置”

3) 点击 “网络适配器”

4) 点击 “添加”

5) 点击 “网络适配器”

6) 点击 “下一步”

7) 点击 “NAT 模式(N)：用于共享主机的IP地址”

8）点击 “完成”

- 将有线网卡绑定到第一个网卡上

- 点击 “编辑”

- 点击 “虚拟网络编辑器”

- 点击 “更改设置”

- 点击 “是”

- 点击 “桥接到（T）: Realtek PCIe GBE Family Controller”

- 点击 “应用”

- 点击 “确定”

- 进入虚拟机

1）点击 ”开启此虚拟机”

- 设置两个网卡的配置信息点击

1）键盘输入: ctrl + alt + t 打开终端

2) 键盘输入:	sudo vim /etc/network/interfaces

3) 将文件修改为如下格式: (注意: 一个字符都不能错)

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.3

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

auto eth1

iface eth1 inet dhcp

4) 保存并退出

5) 将windows wifi连入internet中

5) 键盘输入: sudo shutdown -r now 重启虚拟机

- 使用iptables设置转发规则

        - 键盘输入:	sudo modprobe ip_tables

        - 键盘输入: sudo modprobe ip_nat_ftp

- 键盘输入: sudo iptables -P INPUT ACCEPT

- 键盘输入: sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

- 键盘输入: sudo iptables -P FORWARD ACCEPT

7. 设置网卡地址转发的详细信息

1）sudo vim /etc/sysctl.conf

2) 修改内容

#net.ipv4.ip_forward = 1

为

net.ipv4.ip_forward = 1

3）键盘输入: ctrl + s 保存退出

4) 键盘输入: sudo sysctl -p

5）键盘输入: sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 目的网段/子网掩码 -j SNAT  --to 虚拟NAT网卡地址

- sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j SNAT  --to 192.168.XX.XX

- （eht1 ip）

- 查看网关路由表

- route

- sudo route delete default

- 设置转发网关eth1：sudo route add default gw 192.168.xxx.2 eth1

- ping www.baidu.com

- 开发板路由配置

- 删除旧的路由:

- route delete default

- 添加新的网关路由:

- route add default gw 192.168.1.3(这个网关和eth0的IP一样)

- 开发板ping外网

- 关闭虚拟机防火墙：sudo ufw disable

- 关闭windows防火墙：

- ping 8.8.8.8

- 或者

- vi /etc/resolv.conf

- 增加：nameserver 8.8.8.8

- ping www.baidu.com

- bootargs=console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw

bootargs=console=ttymxc0,115200

root=/dev/nfs

nfsroot=192.168.7.7:/home/linux/nfs/RootFs ip=192.168.7.77:192.168.7.7:192.168.7.1:255.255.255.0::eth0:off